PC4MR中型机刷机手册

注意：中型机刷机镜像必须对应其镜像型号，镜像和对应的机器不匹配时无法更新镜像。

- U盘升级固件

将固件update_image放到U盘（U盘文件系统必须是FAT32格式）根目录，将U盘插入到PC4MR的USB接口，然后将PC4MR上电，上电后会看到RUN指示灯长亮（此时正在升级固件中，请勿断电），升级完固件后RUN指示灯恢复闪烁。

二、Tftp升级固件

- 准备工作

- Tftpd 工具（从网络下载 或 从微秒网站下载）

- 刷机镜像 （从微秒网站下载）

- 连接电脑网络口到 PC4MR的 CN5 （EtherCAT口）（防止PC网口响应过慢，建议使用交换机连接中型机EtherCAT口和PC网口）

- 刷机步骤

- 配置本机的IP地址为：192.168.1.143 子网掩码为：255.255.255.0

- 关闭本机的防火墙

- 运行tftpd 软件，进行如下配置

- 点击设置

- dhcp参数配置为如下

- tftp参数配置为如下

- 修改目录为包含镜像（update_image）的目录

- 接线完成，PC4MR上电，验证刷机结果。

- PLC 更新程序时，tftpd 上位机会看到进度条，同时RUN指示灯长亮

- 进度条提示传输完成后程序更新需要大约10秒钟左右，请勿断电，更新完成后， PC4MR会正常启动，RUN指示灯会闪烁，此时表示更新完成